# Установка драйвера на Windows 8/10

При использовании ОС Windows 8 / 8.1 /10, подключеное устройство, скачивает последнюю версию драйвера, в которой нет поддержки чипа, установленного в кабеле, а в диспетчере устройств будет показан желтый знак с кодом ошибки 10.
Чтобы преобразователь полноценно работал в Windows 8 / 8.1 /10 необходимо установить старый (10.21.2011) по ссылке выше.

## Удаление драйвера PL-2303HX

>  Отключите кабель от компьютера, если Вы установили последнюю версию драйвера, необходимо удалить ее.
>  Нажмите кнопку «Пуск» затем наберите «Панель управления», затем нажмите «Установка программ»

>  Проверьте, установлен ли «PL2303 USB-к-Serial» (версия 1.7.0). Нажмите «Удалить», драйвер удален.

## Установка драйвера для PL-2303HX

>  Теперь надо установить старый драйвер, кликнете мышкой два раза по файлу «PL-2303 Windows Driver Installer v1.5.0» (его можно скачать выше).

>  Проверьте в окне «Установка программ» должен появиться PL-2303 USB-to-Serial” (v1.5.0).

>  Подключите преобразователь к ПК, нажмите «Пуск» наберите «Диспетчер устройств». Если компьютер подключен к Интернету, Windows сначала проверить обновление и скачает последний драйвер, который не совместим с нашим драйвером и покажет ошибку 10, для «Prolific USB-to-Serial Comm Port»

>  Для отката драйвера, нажмите правой кнопки мыши на «Prolific USB-to-Serial Comm Port» и выберите «Обновить драйвер»

>  Нажмите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере»

>  Так как уже установлен старый драйвер, просто нажмите на нижнюю опцию «Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов».

>  Из списка установленных драйверов, выберите драйвер версии 3.4.25.218 (10.7.2011), щелкните на нем, чтобы выбрать и нажмите кнопку «Далее» для продолжения.

>  Окна будут затем установить старый драйвер обратно в систему.

>  Подождите,  Windows обновит программное обеспечение драйвера. Нажмите кнопку «Закрыть».

>  «Prolific USB-к-Serial Comm Port» установлен правильно. Щелкните правой кнопкой мыши Свойства устройства еще раз, чтобы подтвердить версию драйвера